Haiwell（海为）远程模块固件升级前必读

作者：海为技术支持部

海为PLC率先在小型可编程控制器中实现固件升级功能，无论是CPU主机或扩展模块，都可以通过固件升级功能对固件进行免费升级，使先前购买的产品也能拥有海为公司不断推出的各种最新功能。

目前由于带网口的远程模块在模块的以太网小板上有型号的区别，所以在选择固件升级包时需要注意区分。

本文档将讲解：

一、如何区分以太网小板型号及选择对应的固件更新包

- 二、模块固件升级步骤

- 三、模块固件升级注意事项及固件更新失败处理方案

- 如何区分以太网小板型号及选择对应型号的固件升级包

- 1.1第一步打开方盖

- 图1 模块小盖板

- 1.2识别W5500型号，W5500型号以太网模块小板的核心芯片，小组件排布方式为竖向排放。

W5500型号芯片

黑色小组件

- 图2 W5500型号以太网模块

- 1.3 识别W5200型号，W5200以太网小板的核心驱动芯片，小组件排布方式为横向排放；

W5200型号芯片

黑色小组件

- 图3 W5200型号以太网模块

- 选择对应的固件升级包的步骤：

- 1、首先从海为官网下载最新固件升级包的压缩文件，本文中以开关量模块固件升级包为例，解压之后会得到如图四所示的两个升级包文件夹：

- 图四、固件升级包文件名

- 2、根据升级包文件夹名的括号内的备注即可快速识别选择对应的升级包；如图五：

- 图4 固件名备注

- 使用网线进行模块固件的步骤；

- 1.从海为官网下载最新版本的固件文件，下载之后建议解压到便于查找的位置，例如系统桌面等地方；

- 2、使用网线连接电脑和模块，模块也支持用USB转485，通过模块的485口进行固件升级。

- 3、打开PLC编程软件，在顶层菜单栏找到“工具”下拉菜单，点击之后可以看到“远程模块”按钮，单击之后会出现如下图的窗口：

- 图5 联机窗口

- 4、找到联机按钮单击，输入模块IP之后点击联机，本文中模块默认IP为192.168.1.111，电脑需要跟模块在同一个网段。接着输入对应模块IP，联机成功如下图所示，这时点击退出即可；

- 图6 TCP/IP方式联机

- 5.联机成功之后找到固件升级按钮，单击会出现下图所示窗口；

- 图7 固件升级弹窗

- 6、点击打开找到和以太网模块型号一致的文件夹，从文件夹中找到和模块型号一直的升级文件，本文中模块型号为X64XDT，所以找到这模块的固件升级文件；

- 图8 选择固件

- 7、选择好固件升级文件之后，点击打开如下图；

- 图9 点击升级

- 点击升级，并等待升级完成；升级过程会有如下图的进度条；

- 图10 升级中

- 9、升级完成后，点击确定即可，至此模块的固件升级就完成；

- 图11 升级完成

- 固件升级失败处理方案：

- 固件升级失败会导致固件恢复到出厂预设的固件版本，这时候需要对固件重新升级，下面将讲解两种常见的固件升级失败后的处理方案；

- 1.在固件升级过程中断电导致固件升级失败的，重新将模块上电，并与编程软件进行联机，重新执行固件升级操作直至固件升级成功。

- 2.在固件升级过程中，因为通讯线出现故障导致的固件升级失败，断开编程软件与模块连接并对模块进行断电在再上电操作；同时检查通讯线缆的完整性或者更换通讯线缆，重新将软件与模块进行联机，再次进行固件升级操作，直至固件升级成功。

- 固件升级注意事项：

- 1.拆机识别模块型号注意事项：

- A、拆机过程中，操作人员需要穿戴防静电手套，不能直接触摸线路板；

- B、拆开小翻盖确认以太网模块型号时，需要确保不能破坏线路板走线以及器件；

- 2.固件升级过程注意事项

- A.固件升级时会导致模块停机，为确保安全，固件升级时需确保设备处于停机状态；

- B.固件升级过程一个不可暂停及停止的过程，固件升级开始之后不得进行断电及拔插通讯线（即网线、串口线）等非法操作，否则会导致固件升级失败；